BASE LINK

Массовые характеристики: выбранные компоненты

Система координат: base_link

Масса = 1909.4 граммов

Объем = 368898.27 кубические миллиметры

Площадь поверхности = 183578.25  квадратные миллиметры

Центр тяжести: ( миллиметры )

X = 0

Y = -0.55

Z = 66.83

Основные оси инерции и основные моменты инерции: ( граммов *  квадратные миллиметры )

центр тяжести

Ix = ( 1,  0,  0)   	Px = 3860891.44

Iy = ( 0,  1, -0.05)   	Py = 3927663.3

Iz = ( 0,  0.05,  1)   	Pz = 4348016.51

Моменты инерции: ( граммов *  квадратные миллиметры )

Определяются в центре тяжести и выравниваются относительно системы координат вывода. (Использование тензорной записи.)

Lxx = 3860891.57	Lxy = -92.86	Lxz = -21.86

Lyx = -92.86	Lyy = 3928617.24	Lyz = -20003.39

Lzx = -21.86	Lzy = -20003.39	Lzz = 4347062.44

Моменты инерции: ( граммов *  квадратные миллиметры )

Вычисляется с помощью системы координат вывода. (Использование тензорной записи.)

Ixx = 12388537.34	Ixy = 92.47	Ixz = 69.6

Iyx = 92.47	Iyy = 12455691.24	Iyz = 89828.69

Izx = 69.6	Izy = 89828.69	Izz = 4347634.21

1 LINK

Массовые характеристики: выбранные компоненты

Система координат: Joint1_DH

Масса = 1962.87 граммов

Объем = 193202.25 кубические миллиметры

Площадь поверхности = 134329.68  квадратные миллиметры

Центр тяжести: ( миллиметры )

X = -0.57

Y = -8.12

Z = -3.12

Основные оси инерции и основные моменты инерции: ( граммов *  квадратные миллиметры )

центр тяжести

Ix = (-0.01,  1, -0.04)   	Px = 3051508.49

Iy = (-1, -0.01, -0.02)   	Py = 3818754.39

Iz = (-0.02,  0.04,  1)   	Pz = 4405698.1

Моменты инерции: ( граммов *  квадратные миллиметры )

Определяются в центре тяжести и выравниваются относительно системы координат вывода. (Использование тензорной записи.)

Lxx = 3818836.85	Lxy = -9128.11	Lxz = 11201.75

Lyx = -9128.11	Lyy = 3053458.62	Lyz = -49764.13

Lzx = 11201.75	Lzy = -49764.13	Lzz = 4403665.52

Моменты инерции: ( граммов *  квадратные миллиметры )

Вычисляется с помощью системы координат вывода. (Использование тензорной записи.)

Ixx = 3967505.95	Ixy = 92.47	Ixz = 14674.39

Iyx = 92.47	Iyy = 3073222.26	Iyz = 19.95

Izx = 14674.39	Izy = 19.95	Izz = 4533831.52

2 Link

Массовые характеристики: выбранные компоненты

Система координат: Joint2_DH

Центр тяжести и моменты инерции выводятся в координатной системе  Assembly_P

Масса = 778.25 граммов

Объем = 232225.14 кубические миллиметры

Площадь поверхности = 126802.29  квадратные миллиметры

Центр тяжести: ( миллиметры )

X = -122.73

Y = 0

Z = -42.17

Основные оси инерции и основные моменты инерции: ( граммов *  квадратные миллиметры )

центр тяжести

Ix = ( 1,  0,  0)   	Px = 488927.91

Iy = ( 0,  1,  0)   	Py = 9858850.05

Iz = ( 0,  0,  1)   	Pz = 9973204.39

Моменты инерции: ( граммов *  квадратные миллиметры )

Определяются в центре тяжести и выравниваются относительно системы координат вывода. (Использование тензорной записи.)

Lxx = 489002.75	Lxy = 1.13	Lxz = -26642.98

Lyx = 1.13	Lyy = 9858850.05	Lyz = -0.03

Lzx = -26642.98	Lzy = -0.03	Lzz = 9973129.55

Моменты инерции: ( граммов *  квадратные миллиметры )

Вычисляется с помощью системы координат вывода. (Использование тензорной записи.)

Ixx = 1872671.68	Ixy = 0.26	Ixz = 4000861.41

Iyx = 0.26	Iyy = 22965548.46	Iyz = 0.33

Izx = 4000861.41	Izy = 0.33	Izz = 21696159.03

3 Link

Массовые характеристики: выбранные компоненты

Система координат: Joint3_DH

Масса = 2849.28 граммов

Объем = 449934.75 кубические миллиметры

Площадь поверхности = 309526.57  квадратные миллиметры

Центр тяжести: ( миллиметры )

X = -167

Y = 0.7

Z = -1.37

Основные оси инерции и основные моменты инерции: ( граммов *  квадратные миллиметры )

центр тяжести

Ix = (-1,  0,  0)   	Px = 2131796.16

Iy = ( 0, -0.95, -0.31)   	Py = 62647355.47

Iz = ( 0, -0.31,  0.95)   	Pz = 62753124.08

Моменты инерции: ( граммов *  квадратные миллиметры )

Определяются в центре тяжести и выравниваются относительно системы координат вывода. (Использование тензорной записи.)

Lxx = 2131796.16	Lxy = -56.24	Lxz = 117.36

Lyx = -56.24	Lyy = 62657761.92	Lyz = 31502.09

Lzx = 117.36	Lzy = 31502.09	Lzz = 62742717.63

Моменты инерции: ( граммов *  квадратные миллиметры )

Вычисляется с помощью системы координат вывода. (Использование тензорной записи.)

Ixx = 2138572.78	Ixy = 332909.02	Ixz = 654126.41

Iyx = 332909.02	Iyy = 142130250.77	Iyz = 28762.73

Izx = 654126.41	Izy = 28762.73	Izz = 142211218.21

4 Link

Массовые характеристики: выбранные компоненты

Система координат: Joint4_DH

Масса = 1195.76 граммов

Объем = 400015.34 кубические миллиметры

Площадь поверхности = 119646.51  квадратные миллиметры

Центр тяжести: ( миллиметры )

X = 0.04

Y = 49.52

Z = 89.34

Основные оси инерции и основные моменты инерции: ( граммов *  квадратные миллиметры )

центр тяжести

Ix = ( 0, -0.1, -0.99)   	Px = 770273.19

Iy = ( 1,  0,  0)   	Py = 4353264.33

Iz = ( 0, -0.99,  0.1)   	Pz = 4491244.64

Моменты инерции: ( граммов *  квадратные миллиметры )

Определяются в центре тяжести и выравниваются относительно системы координат вывода. (Использование тензорной записи.)

Lxx = 4353267.05	Lxy = -538.97	Lxz = 1056.78

Lyx = -538.97	Lyy = 4453147.88	Lyz = 374559.1

Lzx = 1056.78	Lzy = 374559.1	Lzz = 808367.22

Моменты инерции: ( граммов *  квадратные миллиметры )

Вычисляется с помощью системы координат вывода. (Использование тензорной записи.)

Ixx = 16829224.19	Ixy = 1903	Ixz = 5461.9

Iyx = 1903	Iyy = 13996441.2	Iyz = 5664860.08

Izx = 5461.9	Izy = 5664860.08	Izz = 3741035.11